送货单号：

编号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  | {3} |  |  |  |  | 送货日期 |  |  |  | {4} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  |  | {5} |  |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  | {7} |  |  |  |  | 批 量 |  |  |  | {8} |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  |  | 检验方式 |  |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  | 抽样方案 |  |  |  | 不良数 |  |  | 结论 |  |
| 包装 | 外包装应完好无破损，包装上应有规格型号、名称、料号、订单号、数量等信息。 |  |  |  |  |  |  | {9} |  |  |  | {13} |  |  |  | {17} |  |  |  |  |
| 外观 | 电阻体应无明显损伤，引脚应无氧化，阻值代码或色环应清晰易辨认，封装应符合承认书要求。 |  |  |  |  |  |  | {10} |  |  |  | {14} |  |  |  | {18} |  |  |  |  |
| 性能 | 阻值应符合承认书或采购订单要求 |  |  |  |  |  |  | {11} |  |  |  | {15} |  |  |  | {19} |  |  |  |  |
| 可焊性 | 265±5℃/3S，引脚应能正常着锡 |  |  |  |  |  |  | {12} |  |  |  | {16} |  |  |  | {20} |  |  |  |  |
| 项目 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{21}								审核：{22}								日期：{23}