送货单号：

编号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  |  | {3} |  |  | 送货日期 |  |  |  |  | {4} |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  |  |  | {5} |  |  |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  |  | {7} |  |  | 批 量 |  |  |  |  | {8} |  |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  | 检验方式 |  |  |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  | 抽样方案 |  |  |  | 不良数 |  |  | 结论 |  |
| 包装 | a)机箱应有防尘、防雨、防撞击等外包装防护。 b)配件应单独包装并置于配套机箱内。 c)机箱及配件上应有品名、订单、规格、厂家、日期等标识，标识应显眼易识别。 |  |  |  |  |  |  |  | {9} |  |  |  | {13} |  |  |  | {17} |  |  |  |  |
| 外观 | a)机箱及板件涂覆层应平整牢固无剥落、无锈蚀、无裂痕。 b)颜色应与工程图纸、色板及采购要求相符，色泽应均匀无明显色差。 c)表面所有丝印应正确、牢固、清晰。 d)组装件应无漏装，所有紧固螺丝应为不锈钢材质，应无少打或用错螺丝，螺丝应拧到位。 e)导电部件表面镀层处理应符合图纸要求。 f)铆柱的位置、方向、数量等应符合图纸及清单要求。 g)板件安装孔的位置、方向、数量等应符合图纸要求。 |  |  |  |  |  |  |  | {10} |  |  |  | {14} |  |  |  | {18} |  |  |  |  |
| 结构尺寸 | a)机箱所有板件机械连接应牢固可靠，结构应无变形。 b)机箱及板件的外形尺寸、材料厚度应符合图纸要求。 c)所有板件安装孔的孔距、孔径等应符合图纸要求。 d)门板、侧板、后板装配后缝隙应＜2.5mm，同一平面内两个组件交接处的高度差应＜2.0mm. |  |  |  |  |  |  |  | {11} |  |  |  | {15} |  |  |  | {19} |  |  |  |  |
| 试装 | 配件及不便于度量的尺寸，采用试装配的方式验证是否符合设计及装配要求。 |  |  |  |  |  |  |  | {12} |  |  |  | {16} |  |  |  | {20} |  |  |  |  |
| 项目 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{21}								审核：{22}							日期：{23}