送货单号：

编号：

供应商：{1}

| 品 名 | {2} |  |  | 规格型号 |  | {3} |  |  |  |  | 送货日期 |  |  |  |  | {4} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 号 |  |  |  |  | {5} |  |  |  |  |  |
| 采购订单 | {6} |  |  | 物料代码 |  | {7} |  |  |  |  | 批 量 |  |  |  |  | {8} |  |  |  |  |  |
| 抽样标准 | GB/T2828.1-2012 |  |  | 抽样水平 |  | □Ⅰ □Ⅱ □ Ⅲ |  |  |  |  | 检验方式 |  |  |  |  | □抽检 □全检 |  |  |  |  |  |
| 检验项目 | 检验标准 |  |  |  |  | 检验结果 |  |  |  |  |  |  |  | 抽样方案 |  |  | 不良数 |  |  | 结论 |  |
| 包装 | 外包装应完好无破损，包装上应有规格型号、名称、料号、订单号、数量等信息 |  |  |  |  |  |  |  | {9} |  |  |  |  | {17} |  |  | {25} |  |  |  |  |
| 外观 | a)外观应光洁无明显破损、变形等缺陷； b)插件、贴片电容引脚应无变形、无氧化； c)螺栓型电容端子应平整无氧化，螺纹应完好。 |  |  |  |  |  |  |  | {10} |  |  |  |  | {18} |  |  | {26} |  |  |  |  |
| 标志 | 标志内容应与规格书或采购订单要求一致，标志应清晰牢固 |  |  |  |  |  |  |  | {11} |  |  |  |  | {19} |  |  | {27} |  |  |  |  |
| 尺寸 | 外形及安装尺寸应与规格书要求相符 |  |  |  |  |  |  |  | {12} |  |  |  |  | {20} |  |  | {28} |  |  |  |  |
| 静态容量 | 低频电容：C±20%(120Hz±20%,20℃) 高频电容：C±20%(1KHz±20%,20℃) |  |  |  |  |  |  |  | {13} |  |  |  |  | {21} |  |  | {29} |  |  |  |  |
| 损耗角 | ≤0.2(120Hz±20%,20℃) |  |  |  |  |  |  |  | {14} |  |  |  |  | {22} |  |  | {30} |  |  |  |  |
| 漏电流 | - 小功率：应≤0.01CV或3µA（取大值者） - 大功率：应≤0.01CV或5mA（取小值者） |  |  |  |  |  |  |  | {15} |  |  |  |  | {23} |  |  | {31} |  |  |  |  |
| 可焊性 | 插件及贴片电容引脚在265±5℃/3S条件下应能正常上锡 |  |  |  |  |  |  |  | {16} |  |  |  |  | {24} |  |  | {32} |  |  |  |  |
| 项目 数据 数据 关键项目检验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本批判定 |  |  |  |  |  | □合格 □拒收 □让步接收 |  |  |  |

检验员：{33}								审核：{34}								日期：{35}